Uwagi do wtyczki BricsCadRc i informacja o NA Smart RC

Błędy znalezione w wersji z GitHuba (commit aba0ed1) · aktualizacja 9 października 2026

Cześć, przy pracy nad rozwinięciem wtyczki (testy automatyczne w prawdziwym BricsCAD V25 i porównanie wyników z Twoją wersją) wyszło kilka błędów w kodzie. Każdy punkt jest sprawdzony w kodzie wersji aba0ed1; przy każdym jest miejsce w kodzie, sposób odtworzenia w BricsCAD, skutek i propozycja minimalnej poprawki. Kolejność: od najważniejszych.

Najpilniejsze są punkty 1–4 oraz 13–14 — dają złe długości / ilości w BBS, psują rysunek albo usuwają opisy przy zwykłej pracy (RC_EDIT_BAR, COPY, ERASE, ROTATE, Cofnij). Punkty 12–18 i sekcja o BS 8666 są nowe w tej aktualizacji. Kolumna „Poprawione w NA Smart RC” pokazuje, co poprawiliśmy w naszej wersji — kod poprawek możemy udostępnić.

# Podsumowanie

| Nr | Problem | Waga | Wpływ na BBS | Poprawione w NA Smart RC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RC_EDIT_BAR dolicza zmianę długości dwa razy | wysoka | tak | tak |
| 2 | Usunięcie pręta bez etykiety zostawia jego rozkłady i opisy | wysoka | tak | tak |
| 3 | COPY: kopia rozkładu wskazuje na oryginalny pręt | wysoka | tak | tak |
| 4 | Przebudowa pręta zawsze w poziomie (ROTATE / MIRROR gubione) | wysoka | nie | tak |
| 5 | Pierścień (kształt 44): znika wewnętrzny okrąg, brak przebudowy | średnia | nie | tak |
| 6 | COPY: kopia pręta może przejąć cudzą etykietę | średnia | nie | tak |
| 7 | Długość w BBS różna od ustawionej (TotalLength nieprzeliczane) | średnia | tak | tak |
| 8 | 11 testów jednostkowych nie przechodzi (kształty 12, 13, 22, 24) | średnia | nie | tak |
| 9 | Komenda przezroczysta w trakcie gripu rozkładu może zapisać stan pośredni | średnia (do potwierdzenia) | tak | w planie |
| 10 | RC_BAR_END na pręcie-polilinii nic nie zmienia, a pisze, że zmienił | niska | nie | w planie |
| 11 | Puste catch {} (86 miejsc w 22 plikach) | niska | nie | częściowo |
| 12 | Grip skracający pręt prosty poniżej minimum: komunikat „cofnięta”, a krótka długość zostaje | średnia | tak | nie (decyzja) |
| 13 | COPY wielokrotne + „Cofnij” w trakcie COPY usuwa opisy ORYGINAŁÓW | wysoka | tak | tak |
| 14 | Ctrl+Z po COPY może usunąć opis oryginału | wysoka (do potwierdzenia) | tak | tak |
| 15 | -ARRAY (z klawiatury / skryptu) nie jest rozpoznawane jako kopiowanie | średnia | nie | tak |
| 16 | ARRAY / COPY wielokrotne: kilka kopii rozkładu przypiętych do jednego opisu | średnia | tak | tak |
| 17 | Ctrl+Y po Ctrl+Z dla COPY przywraca kopię ze starymi powiązaniami | niska | nie | nie |
| 18 | ARCHITECTURE.md: nieprawdziwe zdanie o przemapowaniu uchwytów przy COPY | niska | nie | tak |

# Szczegóły

## 1. RC_EDIT_BAR dolicza zmianę długości dwa razy

Waga: wysoka

Gdzie: src/Commands/BarCommands.cs 1277–1298 (RC_EDIT_BAR), src/Core/BarGeometryWatcher.cs 91–133, 188–197, 262–270, 467–472. Wprowadzone w commicie 19f4915 (grip na końcu pręta).

Co się dzieje: RC_EDIT_BAR zapisuje nowe A do XData, a potem RebuildCompanions przesuwa wierzchołki końca obrysu. BarGeometryWatcher nie jest wyciszony: zapamiętał stary obrys przy otwarciu do zapisu, w CommandEnded TryEndStretch traktuje różnicę obrysów jak przeciągnięcie gripa i dolicza przyrost do już nowego A.

Jak odtworzyć:

- RC_BAR, kształt 00, A = 3000.

- RC_EDIT_BAR, zmień A na 3500, OK.

- W linii poleceń pojawia się „[RC AUTO] Pręt …: 4000 mm (grip)”, a A w danych pręta = 4000.

Skutek: Zła długość pręta, rozkładów i BBS (4000 zamiast 3500), możliwe zbędne przenumerowanie pozycji. Dotyczy też prętów giętych przy zmianie ostatniego ramienia (np. B w 11, C w 21). Przy dużym skróceniu (3000 → 1000) pojawia się fałszywy komunikat „za krótki odcinek — zmiana cofnięta”. RC_UPDATE_BAR tego błędu nie ma.

Propozycja poprawki: Dodać w watcherze Forget(ObjectId id) (usuwa pręt z _pending, _preAxisStart, _preOutline) i wołać go na końcu RC_EDIT_BAR, RC_UPDATE_BAR i RC_BAR_END. Alternatywa: w OnCommandEnded resetować stan, gdy kończy się komenda wtyczki „RC_…”, bo te komendy same propagują zmiany.

## 2. Usunięcie pręta bez etykiety zostawia jego rozkłady i opisy

Waga: wysoka

Gdzie: src/Core/AnnotMoveOverrule.cs 1103 (BarPolylineEraseOverrule).

Co się dzieje: Warunek if (bar == null || string.IsNullOrEmpty(bar.LabelHandle)) return; kończy obsługę przed kaskadowym usuwaniem rozkładów (1145–1177).

Jak odtworzyć:

- RC_BAR i rozkład z tego pręta.

- COPY samego pręta (bez etykiety), z kopii zrób rozkład.

- ERASE kopii pręta — jej rozkład i opis zostają na rysunku.

Skutek: Osierocone rozkłady. W BBS proste pręty liczone „z danych rozkładu” z ostrzeżeniem, gięte pomijane — błędne ilości.

Propozycja poprawki: Zmienić na if (bar == null) return;, a samo usuwanie MLeadera objąć warunkiem if (!string.IsNullOrEmpty(bar.LabelHandle)) { … }.

## 3. COPY: kopia rozkładu wskazuje na oryginalny pręt

Waga: wysoka

Gdzie: src/Core/BarCopyWatcher.cs 206–373 (RemapCopiedPairs).

Co się dzieje: Po COPY przemapowywana jest tylko para rozkład ↔ opis. Pole [18] SourceBarHandle kopii rozkładu nadal wskazuje pręt-oryginał (BricsCAD nie przemapowuje go sam w tym przypadku — sprawdzone testem).

Jak odtworzyć:

- RC_BAR + rozkład + opis.

- COPY pręta razem z etykietą, rozkładem i opisem.

- RC_EDIT_BAR na kopii pręta (zmień wymiar) — rozkład kopii się nie zmienia; RC_EDIT_BAR na oryginale zmienia rozkład kopii.

Skutek: Etykieta oryginału sumuje też rozkłady kopii, etykieta kopii bez liczby; w BBS ilości trafiają pod oryginał. ERASE oryginału kasuje rozkłady kopii.

Propozycja poprawki: Obsłużyć Database.BeginDeepCloneTranslation (mapa oryginał → klon) i w CommandEnded przepisać SourceBarHandle, LabelHandle i back-link etykiety tylko wtedy, gdy obiekt docelowy też został skopiowany. Rozkład skopiowany bez pręta ma nadal wskazywać oryginał.

## 4. Przebudowa pręta zawsze w poziomie (ROTATE / MIRROR gubione)

Waga: wysoka

Gdzie: src/Core/SingleBarEngine.cs 593 (var direction = new Vector3d(1.0, 0.0, 0.0);, komentarz 566 „Zakłada kierunek poziomy”); src/Core/BarGeometryWatcher.cs 501–519.

Co się dzieje: RebuildCompanions zawsze buduje obrys w kierunku +X od początku osi.

Jak odtworzyć:

- RC_BAR 00, ROTATE o 30°, RC_EDIT_BAR (zmień A) — pręt wraca do poziomu.

- Albo: RC_BAR 21 (U-bar), ROTATE — pręt od razu wraca do poziomu (watcher).

Skutek: Pręty w złym kierunku na rysunku, grot etykiety może „uciec” daleko. Na BBS nie wpływa.

Propozycja poprawki: Dodać do RebuildCompanions parametr kierunku liczony z obrysu przed przebudową (kąt osi w świecie minus kąt lokalny pierwszego odcinka kształtu; odbicie wykrywać znakiem iloczynu wektorowego).

## 5. Pierścień (kształt 44): znika wewnętrzny okrąg, brak przebudowy

Waga: średnia

Gdzie: src/Core/SingleBarEngine.cs 576 (DeleteLinkedEntities) przed wczesnym return w 581–585; src/Core/BarGeometryWatcher.cs 501–519.

Co się dzieje: Każde RebuildCompanions na kształcie 44 najpierw kasuje wewnętrzny okrąg (encja RC_BAR_LINK), a potem kończy bez odbudowy.

Jak odtworzyć:

- RC_BAR, kształt 44.

- MOVE pręta albo RC_EDIT_BAR (np. zmiana średnicy) — wewnętrzny okrąg znika, geometria nie odpowiada danym.

Skutek: Rysunek niezgodny z danymi pręta (BBS z danych jest poprawny).

Propozycja poprawki: Dla 44 przebudować oba okręgi przez BuildVisualEntities (wewnętrzny z WriteLinkXData). Minimum: przenieść sprawdzenie 44 przed DeleteLinkedEntities i pomijać 44 w ścieżce „Plan B” watchera.

## 6. COPY: kopia pręta może przejąć cudzą etykietę

Waga: średnia

Gdzie: src/Core/BarCopyWatcher.cs 140–185 (RemapCopiedBarLabels).

Co się dzieje: Kopie prętów parowane są z etykietami „po odległości grota” (< 50 mm) w przypadkowej kolejności (HashSet); pierwszy pasujący pręt wygrywa, a właściwy pręt traci etykietę (LabelHandle czyszczony).

Jak odtworzyć:

- Dwa pręty w zakładzie lub < 50 mm od siebie; pierwszy bez etykiety, drugi z etykietą, której grot leży przy pierwszym.

- COPY obu prętów razem z etykietą drugiego.

Skutek: Etykieta kopii drugiego pręta pokazuje numer i liczbę pierwszego; kopia drugiego zostaje bez etykiety (a przez błąd nr 2 jej usunięcie zostawi rozkłady).

Propozycja poprawki: Najpierw zarezerwować etykiety z poprawnym, dwustronnym powiązaniem. Kopię etykiety dopuszczać tylko do kopii pręta tego samego pochodzenia (np. przez mapę klonowania z punktu 3); odległość wyłącznie do rozstrzygania między kopiami tego samego pręta.

## 7. Długość w BBS różna od ustawionej (TotalLength nieprzeliczane)

Waga: średnia

Gdzie: src/Commands/BarCommands.cs 1185–1191 (RC_UPDATE_BAR), src/Core/BarGeometryWatcher.cs 549–562.

Co się dzieje: Obie ścieżki ustawiają tylko LengthA, bez przeliczenia TotalLength. Dla pręta z LengthOverridden = true BBS bierze stare TotalLength. (Najczęstsza przyczyna złej długości to jednak błąd nr 1).

Jak odtworzyć:

- Pręt z ręcznie nadpisaną długością, zmiana A przez RC_UPDATE_BAR lub STRETCH — BBS pokazuje starą długość.

Skutek: Niezgodność BBS z rysunkiem.

Propozycja poprawki: Po zmianie A przeliczać TotalLength (jak w TryEndStretch, 198–206); przy LengthOverridden ostrzec użytkownika albo zdjąć nadpisanie.

## 8. 11 testów jednostkowych nie przechodzi (kształty 12, 13, 22, 24)

Waga: średnia

Gdzie: tests/BarGeometryBuilderTests.cs 190–271, 462–467; tests/ShapeCodeLibraryTests.cs 136–141; src/Core/BarGeometryBuilder.cs, src/Core/ShapeCodeLibrary.cs. Geometria zmieniona w commicie df0d40e bez aktualizacji testów.

Co się dzieje: Wynik dotnet test: 11 failed / 256 passed. Testy 12, 13 i 22 są nieaktualne (kod zgodny z formułami BS 8666). Realne luki w geometrii: 12 rysowany promieniem minimalnym zamiast R = C; 22 rysowany jako U z 3 ramionami (ignoruje D i gięcie 180°); 24 ma prowizoryczny kąt 30° i kolejność ramion A → C → B (TODO „zweryfikować z BS 8666”).

Jak odtworzyć:

- dotnet test tests/BricsCadRc.Tests.csproj

Skutek: Testy nie chronią geometrii; kształty 22 i 24 mogą być rysowane niezgodnie z normą.

Propozycja poprawki: Zaktualizować testy 12, 13, 22 do obecnych formuł; dla 12 użyć R = C; geometrię 22 i 24 poprawić według BS 8666:2020, dopiero potem napisać testy.

## 9. Komenda przezroczysta w trakcie gripu rozkładu może zapisać stan pośredni

Waga: średnia (do potwierdzenia)

Gdzie: src/App/PluginApp.cs 60–72, src/Core/AnnotMoveOverrule.cs 96–182.

Co się dzieje: Zmiany z gripa rozkładu są zapisywane przy każdym CommandEnded, bez sprawdzenia, która komenda się skończyła. Jeśli 'ZOOM/'PAN w trakcie przeciągania wywoła CommandEnded, stan pośredni trafi do rysunku, a ESC go nie cofnie.

Jak odtworzyć:

- Złap grip [1] rozkładu i przeciągnij.

- Wpisz 'ZOOM, Enter, E.

- Przeciągnij dalej i naciśnij ESC — porównaj liczbę prętów.

Skutek: Możliwa zła liczba prętów w rozkładzie, czyli zły BBS. Mechanizm jest w kodzie; nie sprawdzono, czy BricsCAD wywołuje zdarzenie w tej sytuacji.

Propozycja poprawki: Przy pierwszym zapamiętaniu zmiany zapisać doc.CommandInProgress i stosować/czyścić tylko po zakończeniu tej samej komendy (pomijać komendy widoku i zagnieżdżone).

## 10. RC_BAR_END na pręcie-polilinii nic nie zmienia, a pisze, że zmienił

Waga: niska

Gdzie: src/Commands/EditCommands.cs 455–469.

Co się dzieje: Ustawiane są SymbolType / SymbolSide / SymbolDirection, których nie ma w schemacie RC_SINGLE_BAR — zapis jest pomijany, a komunikat „Symbol końca pręta zaktualizowany” jest fałszywy.

Jak odtworzyć:

- RC_BAR_END, wskaż pręt (nie rozkład), zmień symbol — nic się nie dzieje.

Skutek: Mylący komunikat; rozkłady działają poprawnie.

Propozycja poprawki: Dla polilinii odrzucić wybór komunikatem „wybierz rozkład” albo zastosować zmianę do rozkładów pręta (po SourceBarHandle).

## 11. Puste catch {} (86 miejsc w 22 plikach)

Waga: niska

Gdzie: Najważniejsze: AnnotMoveOverrule.cs 1181, 1065, 1226, 855, 930, 934; AnnotationEngine.cs 1888, 1529, 1655; BarCopyWatcher.cs 244, 264, 280, 371; BarBlockEngine.cs 1033, 1055, 1073; EditCommands.cs 1067, 341, 644, 753; BarCommands.cs 1333, 626; AutoRebarEngine.cs 1742, 1826, 1858, 3059.

Co się dzieje: Błędy są połykane bez śladu (np. częściowe usunięcie kaskady, nieaktualna etykieta).

Skutek: Trudna diagnoza problemów u użytkownika.

Propozycja poprawki: Zamienić na catch (Exception ex) { Log.Error("Klasa.Metoda", ex); } — log trafia do %LOCALAPPDATA%\BricsCadRc\log.txt.

## 12. Grip skracający pręt prosty poniżej minimum: komunikat „cofnięta”, a krótka długość zostaje

Waga: średnia

Gdzie: src/Core/BarGeometryWatcher.cs 189–194 (TryEndStretch), 474, 541–562 (ścieżka „poprawny obrys 00”).

Co się dzieje: TryEndStretch odrzuca odcinek krótszy niż max(2d, 50) i wypisuje „zmiana cofnięta”, ale ProcessPending przechodzi dalej do ścieżki 00 i PRZYJMUJE krótką długość z obrysu.

Jak odtworzyć:

- RC_BAR 00, przeciągnij grip końca prawie do początku (np. zostaw 30 mm dla H12).

- Komunikat mówi „zmiana cofnięta”, a w danych pręta A = 30.

Skutek: Fałszywy komunikat; za krótki pręt w danych i BBS.

Propozycja poprawki: Po odrzuceniu w TryEndStretch przywrócić obrys z danych (jak przy zepsutym obrysie) i nie wchodzić w ścieżkę 00.

## 13. COPY wielokrotne + „Cofnij” w trakcie COPY usuwa opisy ORYGINAŁÓW

Waga: wysoka

Gdzie: src/Core/AnnotMoveOverrule.cs (BarBlockEraseOverrule) + src/Core/BarCopyWatcher.cs.

Co się dzieje: Przy COPY wielokrotnym BricsCAD usuwa klony kolejnej kopii jeszcze w trakcie komendy („Cofnij” w COPY). Kopia rozkładu ma wtedy nieprzepięte [11] AnnotHandle wskazujące opis ORYGINAŁU, więc overrule usuwania kasuje opis oryginału.

Jak odtworzyć:

- RC_BAR + rozkład + opis.

- COPY całości z opcją wielokrotną (Multiple), wstaw dwie kopie, wpisz U (cofnij ostatnią) i zakończ.

- Opis oryginalnego rozkładu znika.

Skutek: Utrata opisu rozkładu oryginału — rozkład bez opisu nie jest liczony w zestawieniu.

Propozycja poprawki: W kaskadzie usuwania rozkładu-klonu w trakcie komendy nie iść po [11] do obiektu spoza bieżącego klonowania (mapa klonowania z Database.BeginDeepCloneTranslation).

## 14. Ctrl+Z po COPY może usunąć opis oryginału

Waga: wysoka (do potwierdzenia)

Gdzie: src/Core/AnnotMoveOverrule.cs (BarBlockEraseOverrule).

Co się dzieje: Cofnięcie COPY usuwa kopię rozkładu; jej [11] wskazuje (jak w punkcie 13) opis oryginału, a overrule usuwania nie sprawdza, że usunięcie wynika z UNDO. Wykryte w naszej wersji przy testach mapy klonowania; mechanizm (ten sam overrule) jest w Twojej wersji — warto potwierdzić testem.

Jak odtworzyć:

- COPY rozkładu z opisem.

- Ctrl+Z.

- Sprawdź, czy opis oryginału nadal istnieje.

Skutek: Możliwa utrata opisu rozkładu oryginału po zwykłym Ctrl+Z.

Propozycja poprawki: W overrule usuwania pomijać kaskadę, gdy Database.IsUndoing — powiązane obiekty i tak odtwarza samo UNDO.

## 15. -ARRAY (z klawiatury / skryptu) nie jest rozpoznawane jako kopiowanie

Waga: średnia

Gdzie: src/Core/BarCopyWatcher.cs — lista komend kopiowania (cmd.StartsWith("ARRAY")).

Co się dzieje: Komenda -ARRAY ma nazwę z myślnikiem, więc po niej nie ma ani przepięcia par, ani unikalnych definicji bloków rozkładów.

Jak odtworzyć:

- -ARRAY rozkładu z opisem (prostokątny 1×3).

- MOVE jednej kopii — zmienia się też geometria pozostałych (wspólny BTR).

Skutek: Kopie rozkładów połączone ze sobą — edycja jednej zmienia inne.

Propozycja poprawki: Porównywać nazwę po TrimStart('-', '_', '.').

## 16. ARRAY / COPY wielokrotne: kilka kopii rozkładu przypiętych do jednego opisu

Waga: średnia

Gdzie: src/Core/BarCopyWatcher.cs (RemapCopiedPairs).

Co się dzieje: Parowanie rozkład ↔ opis po kopiowaniu nie rozróżnia kilku kopii tego samego źródła — kilka kopii rozkładu dostaje ten sam opis.

Jak odtworzyć:

- ARRAY 1×3 rozkładu z opisem.

- Sprawdź [11] kopii rozkładów — wskazują ten sam opis.

Skutek: Opisy nie odpowiadają swoim rozkładom; przesunięcie jednego opisu przebudowuje inny rozkład.

Propozycja poprawki: Parować kopie po mapie klonowania (IdMapping: oryginał → klon), nie po geometrii.

## 17. Ctrl+Y po Ctrl+Z dla COPY przywraca kopię ze starymi powiązaniami

Waga: niska

Gdzie: src/Core/BarCopyWatcher.cs (przepinanie w CommandEnded).

Co się dzieje: Przepięcia i unikalne BTR robione po zakończeniu COPY nie trafiają do zapisu REDO — po Ctrl+Z, Ctrl+Y kopia rozkładu znów wskazuje oryginał. Ograniczenie mechanizmu BricsCAD; w naszej wersji też jeszcze nierozwiązane.

Jak odtworzyć:

- COPY kompletu, Ctrl+Z, Ctrl+Y.

- Etykieta oryginału pokazuje 2n.

Skutek: Rzadkie; obejście: zamiast Ctrl+Y wykonać COPY ponownie.

Propozycja poprawki: DO WSPÓLNEGO USTALENIA — prośba, żebyś też się nad tym zastanowił. Możliwe kierunki: (1) zostawić jako znane ograniczenie (obejście: COPY zamiast Ctrl+Y); (2) przepinać powiązania już w trakcie klonowania (zdarzenie DeepCloneEnded / BeginDeepCloneTranslation), żeby zmiany trafiły do tej samej grupy UNDO/REDO — ryzykowne, bo to zapis do bazy w trakcie komendy BricsCAD; (3) po REDO wykrywać kopie z „obcymi” powiązaniami (np. przy następnej komendzie) i je naprawiać. My też jeszcze tego nie rozstrzygnęliśmy — chętnie porównamy pomysły.

## 18. ARCHITECTURE.md: nieprawdziwe zdanie o przemapowaniu uchwytów przy COPY

Waga: niska

Gdzie: ARCHITECTURE.md 31–32.

Co się dzieje: Dokument mówi, że BricsCAD sam przemapowuje kod 1005 przy COPY/MIRROR/ARRAY/PASTE. Testy w BricsCAD V25 pokazały, że przy COPY/MIRROR/ARRAY kopie nadal wskazują oryginały (przemapowanie działa tylko wewnątrz schowka / INSERT).

Skutek: Mylące założenie — źródło błędów 3, 6, 13, 16.

Propozycja poprawki: Poprawić opis i oprzeć powiązania kopii na Database.BeginDeepCloneTranslation (IdMapping).

# Nad czym pracujemy równolegle — NA Smart RC

Informacyjnie: rozwijamy osobną wersję wtyczki opartą na Twojej (commit aba0ed1). Twoje zasady inżynierskie i wyniki traktujemy jako wzorzec — zmieniamy zachowanie obiektów i poprawiamy błędy opisane wyżej.

Cel: zachowanie obiektów jak w ASD — pręt jako „mądry obiekt” z gripami, który sam przelicza numer pozycji, rozkład, opis i BBS; dalej panel właściwości (edycja pręta / rozkładu w palecie) i tabela zestawienia na rysunku, która sama się aktualizuje.

Zgodność z Twoją wersją:

- Osobna wtyczka: NaSmartRc.dll, zakładka „NA SMART RC”, logi w %LOCALAPPDATA%\NaSmartRc. Obie wtyczki mogą być zainstalowane; wczytywana jest jedna (te same komendy RC_…).

- Te same dane obiektów (XData RC_SINGLE_BAR, RC_BAR_BLOCK, …) — rysunki są zgodne w obie strony. Nowe pola dopisujemy tylko na końcu rekordu ([14], [15]); Twoja wtyczka przy zapisie pręta ich nie zachowuje, ale niczego to nie psuje.

- Pręt jako blok jest na razie wyłączony — nowe pręty dalej są polilinią, dopóki nie dogadamy wymiany rysunków (Twoja wersja nie rozpoznaje pręta-bloku: BBS, numeracja, AutoRebar by go nie widziały).

Co już zrobione:

- Warstwa BarEntity — jeden punkt odczytu/zapisu pręta dla polilinii i bloku; pręt-blok z gripami (prototyp RC_TEST_BARBLOCK), edycja, kopiowanie, automatyczne cofanie SCALE.

- Poprawione błędy z tego dokumentu: 1–8 i 13–16, 18 (kolumna w podsumowaniu).

- Mapa klonowania (Database.BeginDeepCloneTranslation) zamiast parowania po odległości — powiązania kopii po COPY / MIRROR / ARRAY / Ctrl+C–Ctrl+V.

- BS 8666:2020: formuły długości wg 2020, poprawione łuki, geometria kształtów 12, 14, 15, 22, 24, 33, 46, 51 wg Table 5, kształt 44 = „kapelusz”, pierścień = 75 (stare rysunki rozpoznawane), długość pręta prostego zaokrąglana do 25 mm (rys. 1 normy). W toku: wymiary A–E jako zewnętrzne (kl. 7.1) oraz ostrzeżenia o minimalnych wymiarach.

Jak testujemy:

- Testy automatyczne w prawdziwym BricsCAD V25 (skrypt .scr + testowy DLL, wyniki PASS/FAIL do pliku) — kilkaset sprawdzeń na każdy krok.

- Test porównawczy z Twoją wersją: ten sam scenariusz (AutoRebar B1/B2/T1/T2/UB, pręty, rozkłady, numeracja, BBS) uruchomiony na Twoim i naszym DLL — wyniki muszą być identyczne poza poprawionymi błędami (lista oczekiwanych różnic).

- Każda zmiana przechodzi recenzję drugiego modelu AI (ChatGPT) przed testami ręcznymi.

Chętnie udostępnimy kod poprawek i narzędzia testowe (w tym test porównawczy) — mogą się przydać także w Twojej wersji. Dobrze byłoby ustalić, jak wymieniamy rysunki, zanim włączymy pręty-bloki.

# Zgodność kształtów z BS 8666:2020

Porównanie kodu (ShapeCodeLibrary, BarGeometryBuilder, BarShape) z normą BS 8666:2020 (kl. 7, Table 2, Table 5) i firmowym arkuszem BARSCHED. W NA Smart RC wprowadzone zgodnie z normą (decyzja: formuły 2020, wymiary zewnętrzne, 44 = kapelusz / 75 = pierścień).

Formuły długości z BS 8666:2005 zamiast 2020:

- 14: A + C − 4d → 2020: A + (C)

- 29: A + B + C − 0.5r − 2d → A + B + (C)

- 31: brak wymiaru D → A + B + C + (D) − 1.5r − 3d

- 47: 2A + B + max(21d, 240) → 2A + B + 2(C) + 2q − 3r − 6d (q z Table 2)

- 51 i 63 (wariant z minimalnym hakiem, C = 0): 2A + 2B + max(16d,160); 63: d ≤ 16 2A + 3B + max(14d,140), d ≥ 20 2A + 3B + 13d

- 56: A + B + C + D + E − 2.5r − 5d → A + B + C + D + 2(E) − 1.5r − 3d

- 64: A + B + C + 2D + E + (F) − 3r − 6d (brak wymiaru F w programie)

- 75: π(A − d) + B → π(A − d) + B + 25; kod 75 to w 2020 pierścień z zakładem (helisa = 77)

- 00: kl. 7.2 — długość całkowita zaokrąglana w górę do 25 mm także dla pręta prostego

Geometria rysunku niezgodna z normą:

- Wymiary A–E w BS 8666 są ZEWNĘTRZNE (kl. 7.1), program traktuje je jako oś pręta — narysowany pręt „wystaje” o d/2, łuki o d/2 za ciasne (promień osi powinien wynosić r + d/2).

- Kształt 44 w programie to pierścień, a w normie „kapelusz” (półka–dół–dno–góra–półka); pierścień to 75.

- Kształty 12 (łuk powinien mieć promień R z wymiaru, nie minimalny), 13 (B to wymiar zewnętrzny), 14/15 (kąty zamienione, drugie ramię = C), 22 (A–B–półkole o średnicy C–D zamiast „U” z 3 ramionami), 24 (A poziome, B skos, C pion), 25–36, 41, 46, 47, 56, 64 — rysunek nie odpowiada Table 5.

- BarGeometryBuilder.BendArcPoints: punkt styczności zawsze w odległości r od narożnika zamiast r·tan(φ/2) — załamanie obrysu przy gięciach ≠ 90° (14, 15, 24, 25, 41).

- Odcinek zerowej długości → dzielenie przez zero (NaN) — kształty 25, 31.

- Geometria czyta wymiary po pozycji, a nie po nazwie — kształt 25 {A,B,E} bierze C jako E, 34/35 {A,B,C,E} bierze D jako E.

- Promień gięcia dla H25: Table 2 podaje 87 mm, program liczy 3.5d = 87.5 (pomijalne).

- SingleBarEngine._closedShapes {34,35,46,47} niezgodne z normą — zamknięte/zachodzące są 33, 51, 52, 56, 63, 64, 75.

Firmowy arkusz BARSCHED-BS8666 2020: też ma formuły 2005 dla kształtów 14, 22, 29, 47, 56, 63 (150 zamiast 140, brak 13d dla d ≥ 20) i 75 (brak +25); dla 64 bierze wartość z kolumny P_ (minimalny odcinek końcowy) zamiast wymiaru F. Warto przekazać autorowi arkusza.

# Uwagi końcowe

- Numery linii dotyczą commitu aba0ed1 — w nowszej wersji mogą się przesunąć.

- Punkt 9 wymaga potwierdzenia w BricsCAD (mechanizm jest w kodzie, ale nie wiadomo, czy BricsCAD wywołuje zdarzenie w tej sytuacji).

- Punkt 8: przy kształtach 22 i 24 warto porównać rysunek z tabelą BS 8666:2020 — tego nie dało się rozstrzygnąć bez tekstu normy.