Uwagi do wtyczki BricsCadRc — część 2

Zakres: Twoje commity aba0ed1..bd3efa2 (origin/main) + testy na projektach D32 North of Trent Road i B34C Holbrook · 9 października 2026

Cześć! Przenosząc Twoje najnowsze zmiany do naszej wersji (NA Smart RC), porównaliśmy obie wtyczki: wzory BBS względem BS 8666:2020, BBS na trzech Twoich rysunkach z D32 (PLOT 9-10, 20, 30) oraz automatyczne zbrojenie 10 płyt Holbrook. Poniżej rzeczy, które warto poprawić u Ciebie — każda z miejscem w kodzie (stan origin/main, bd3efa2), skutkiem i propozycją. U nas wszystkie są już poprawione i przetestowane, więc chętnie podeślemy kod.

Dobra wiadomość na start:

BBS na PLOT 9-10, 20 i 30 wychodzi w obu wersjach identycznie (pozycje, sztuki, długości, masy), bez żadnego wyjątku przy edycji (COPY, MOVE, ROTATE, MIRROR, STRETCH, ERASE, UNDO/REDO, ponowny AutoRebar, zapis i ponowne otwarcie).

Przenieśliśmy od Ciebie: Import Analysis (bd3efa2), Log.Error z limitem (96809d3), B3 ADD (f854684), okno „identyczny pręt”, komunikat po COPY, RC_BAR_END tylko na rozkładzie i przywracanie pręta po odrzuconym gripie (e7b600d). Dzięki!

# Podsumowanie

| # | Priorytet | Problem | Gdzie (bd3efa2) | Skutek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krytyczny | Kształt 46: parametr D wstawiony w środek listy | ShapeCodeLibrary (9d565be) | Stare pręty 46: E czytane jako D, E = 0 → za krótki pręt w BBS bez ostrzeżenia |
| 2 | Krytyczny | Wzory BS 8666 niezgodne z normą 2020 (14, 29, 31, 47, 56, 63, 64, 75, r dla d > 25) | BarShape.cs, ShapeCodeLibrary.cs | Długości cięcia błędne o 25–425 mm |
| 3 | Wysoki | Kształty 27 i 28: −2d zamiast −d | ShapeCodeLibrary.cs:87, 92 | Pręt za krótki o 25–50 mm |
| 4 | Wysoki | COPY płyty z rozkładami: znacznik płyty kopii wskazuje oryginał | TagWithSlab / bc2055e | Ponowne generowanie na oryginale kasuje rozkłady kopii |
| 5 | Wysoki | Garaże „GARAGE …” w GA i raporcie przebicia | GaImportEngine, PunchingReport, PunchingAutoEngine | Pale garaży doklejane do poprzedniego plotu |
| 6 | Wysoki | Etykieta płyty z map sklejona z dalszym tekstem | MapImportEngine.cs:74, 131, 279 | Zła płyta podświetlona; Punching nie dopasowuje płyty |
| 7 | Wysoki | Szum 0,01 mm w obrysie blokuje całą siatkę | AutoRebarEngine (tol. 1e-3) | „Płyta pod kątem” — brak B1/B2/T1/T2/UB |
| 8 | Średni | Mapa „PLOT 52” pasuje do „PLOT 526” | AutoRebarEngine.Add.cs:90, 135 | Dozbrojenie z mapy innej płyty |
| 9 | Średni | Stary pierścień 44 liczony wzorem kapelusza / 44 bez znacznika wersji | ShapeCodeLibrary / BarShape | 525 mm zamiast ok. 1875; niejednoznaczność przy wymianie rysunków |
| 10 | Średni | RC_COUNT_BBS: masa z wymiaru A, 0 prętów dla AutoRebar | BbsCounter.cs:30, 55 | Tonaż zaniżony albo zerowy |
| 11 | Niski | Zaokrąglenie do 25 mm bez tolerancji; brak blokady długości ≤ 0 / NaN | BarShape.cs:43 | Sporadycznie +25 mm; ujemna długość w BBS |
| 12 | Niski | Nib w GA jako otwarta linia nie jest wykrywany | NibDetector / GaImportEngine | Płyta liczona bez nibu (propozycja funkcji) |

# 1. Kształt 46 — nowy parametr wstawiony w środek listy (9d565be)

W 9d565be lista parametrów kształtu 46 zmieniła się z {A, B, C, E} na {A, B, C, D, E}. XData pręta (RC_SINGLE_BAR) jest pozycyjne — parametr i trafia do pola LengthA…E o indeksie i. Rysunek zapisany przed 9d565be ma dla 46 w czwartym polu wymiar E, więc po aktualizacji:

to samo pole jest czytane jako D (głębokość korby), a E = 0,

długość cięcia A + 2B + C + E liczy się z E = 0 — za krótki pręt w BBS, bez żadnego ostrzeżenia (przykład: A200/B400/C600/E200 → 1600 zamiast 1800),

obrys przebudowany (MOVE, RC_EDIT_BAR) dostaje D = dawne E i traci ostatnią półkę.

Propozycja:

nowe parametry kształtu tylko dopisywać na końcu listy (u nas 46 = {A, B, C, E, D}; stare rekordy mają w nowym polu 0, czyli wartość domyślną),

albo — jeśli kolejność musi się zmienić — jawna migracja rekordów przy odczycie (znacznik wersji kształtu na końcu rekordu) i ostrzeżenie w BBS.

Uwaga: między naszą a Twoją wersją D i E są dziś zamienione w obie strony, a rysunek nie ma znacznika, po którym da się to rozpoznać automatycznie. Warto to uzgodnić, zanim rysunki z 46 zaczną krążyć.

# 2. Wzory BS 8666 — porównanie z normą 2020

Zbudowaliśmy harness, który kompiluje BarShape.cs i ShapeCodeLibrary.cs z obu wersji i liczy 12 288 przypadków (H8–H40 × siatka wymiarów A–E), oraz przeliczyliśmy normę BS 8666:2020 (Table 2, Table 5, kl. 7.2), firmowy arkusz BARSCHED i BS8666_Calculator_260226_v1.xlsx. Różnice względem normy 2020 w Twojej wersji:

| Kod / parametr | Twoja wersja (bd3efa2) | BS 8666:2020 | Różnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Promień r, d > 25 (BarShape.cs:50-51) | 4d: H32 = 128, H40 = 160; H25 = 87,5 | Table 2: H32 = 112, H40 = 140, H25 = 87 | kształty z r dla H32/H40 krótsze o 25–50 mm |
| 00 — pręt prosty (BarShape.cs:43) | bez zaokrąglenia | kl. 7.2: każda długość w górę do 25 mm | do +24 mm |
| 14 (:43) | A + C − 4d (norma 2005) | A + (C) | do 150 mm |
| 27, 28 (:87, :92) | A + B + C − 0,5r − 2d | A + B + (C) − 0,5r − d | 25–50 mm (pręt za krótki) |
| 29 (:97) | … − 0,5r − 2d | A + B + (C) | brak podstaw w normie |
| 31 (:100-103) | pomija D | uwzględnia D | do 275 mm |
| 47 (:157) | wzór z normy 2005 | 2A + B + 2C + 2q − 3r − 6d | do 300 mm |
| 56 (:183) | brak 2E, złe odliczenia | … + 2E − 1,5r − 3d | do 425 mm |
| 63 przy C = 0 (:177) | max(14d, 150) | max(14d, 140) dla d ≤ 16; 13d dla d ≥ 20 | 25–50 mm (np. H20: 280 vs 260) |
| 64 (:188) | wzór bez podstaw w normie | wg Table 5 | — |
| 75 (:194) | brak „+25” | z „+25” | 25 mm |

Skąd te różnice: firmowy kalkulator BS8666_Calculator_260226_v1.xlsx nie jest wiarygodnym wzorcem — formuła promienia jest tylko w komórce AA16 (od wiersza 17 r = 0, więc długości zawyżone, np. 41 H40: 1550 zamiast 1275), r = 4d jest niezgodne z Table 2 mimo nagłówka, a 14, 29, 47, 56, 63 i 75 to wzory z normy 2005. Arkusz BARSCHED („conforms to BS 8666:2005”) ma zaktualizowane promienie, ale te same stare wzory i drobne błędy P (H16 = 130 zamiast 140, H25 = 240 zamiast 235, linki H12 = 160 zamiast 155). Proponujemy trzymać się normy 2020 i poprawić też oba arkusze w biurze.

Wzór 27/28 sprawdziliśmy bezpośrednio na stronie Table 5 normy: „A + B + (C) − 0.5r − d”. Ten błąd był też u nas — poprawiony.

# 3. COPY płyty z rozkładami — znacznik płyty (TagWithSlab, bc2055e)

Komentarz w AutoRebarEngine.TagWithSlab mówi „1005: COPY płyty z rozkładami przemapuje znacznik”. W BricsCAD V25 tak nie jest — pola 1005 klonów przy COPY / MIRROR / ARRAY wskazują oryginały (sprawdzone testem w BricsCAD). Skutek: znacznik RC_AUTOREBAR_SLAB kopii wskazuje obrys oryginału, więc ponowne generowanie (np. B1) na oryginale kasuje rozkłady skopiowanej płyty — w teście 3 z 3. Twoja mapa klonowania (bc2055e) tego znacznika nie przepina; to samo dotyczy wymiarów ADD (RC_ADD [1]) oraz przynależności rozkładów w RC_SECTION i rzucie dolnym.

U nas: znacznik kopii → klon obrysu, gdy płytę skopiowano razem z rozkładami; kopia samych rozkładów → znacznik pusty, przynależność rozstrzyga test punktu w obrysie.

# 4. Garaże „GARAGE …” (Prepare GA i raport przebicia)

Na Holbrook garaże są osobnymi płytami („GARAGE 321”, layout GA3215, w raporcie „GARAGE 321 (4 piles)”, pale G32101…). U Ciebie:

GaImportEngine.IsPlotLabel (^PLOTS?\s+\S) nie widzi garaży — Prepare GA nie pokazuje ich na liście,

PunchingReport rozpoznaje nagłówek tylko po „PLOT” — wiersz garażu jest pomijany, a jego pale dopisują się do poprzedniej płyty: w raporcie part 1 PLOT 538 ma 23 pale zamiast 10, z ostrzeżeniem i tagami PH przy cudzych palach,

PunchingAutoEngine.Apply (l. 265) kasuje każdą notatkę MANUAL-NOTE, której płyta nie zaczyna się od „PLOT” — notatka garażu znika przy przebiciu dowolnej innej płyty.

U nas: wspólne reguły nazw (PLOT / PLOTS / GARAGE / GARAGES + numer), dzisiejszy wynik dla „PLOT …” bez zmian, lista płyt: najpierw PLOT, potem GARAGE. Uwaga: GaTitleEngine szuka numeru „\bPLOT\s+(\d+)” — garaż bez DRAWING_NUMBER w GA nie dostanie zapasowego numeru rysunku RC.

# 5. Błędy znalezione przy automatycznym zbrojeniu Holbrook

## 5.1 Etykieta płyty z map sklejona z resztą nagłówka

MapImportEngine bierze etykietę jako pierwszą linię MText.Text (l. 74, 131, 279). BricsCAD skleja w Text akapity, więc etykieta wychodzi np. „PLOT 526h = 225 mm | …”. Skutki: nieczytelna lista płyt, automatyczne podświetlenie nigdy nie trafia (podświetlona jest pierwsza, zła płyta), a Punching nie dopasowuje płyty i zawsze pokazuje okno wyboru.

Propozycja: brać pierwszy akapit z MText.Contents (podział po \P, usunięcie kodów formatowania) i naprawiać już zapisane, sklejone etykiety przy odczycie.

## 5.2 Szum w obrysie z GA blokuje siatkę

Sprawdzenie osiowości obrysu ma tolerancję 1e-3 mm. W GA plotu 523 jedna krawędź ma odchyłkę 0,0115 mm — wtyczka pisze „nie obsługuje płyt pod kątem” i nie generuje B1/B2/T1/T2/UB. U nas: krawędź z odchyłką ≤ 4 mm (także łącznie w całej grupie wierzchołków — inaczej „schodki” sumują błąd) jest osiowa, a obliczenia idą na wyprostowanej kopii obrysu; rysunek bez zmian, obrys idealny daje wynik bit w bit jak dotąd.

## 5.3 Dopasowanie mapy po prefiksie

AutoRebarEngine.Add.cs:90 i :135: Norm(m.Plot).StartsWith(Norm(slabPlot)) — płyta „PLOT 52” dostaje mapy płyty „PLOT 526”. Propozycja: po prefiksie musi być koniec tekstu albo znak, który nie jest cyfrą ani „-”.

## 5.4 RC_COUNT_BBS

BbsCounter czyta tylko stare linie RC_BAR (XDataHelper.Read, l. 30), więc dla rysunków z AutoRebar pokazuje 0 prętów, a masę liczy z LengthA zamiast z długości cięcia (l. 55–57) — pręty gięte wychodzą za lekkie. Propozycja: to samo źródło co RC_BBS (BbsDrawingReader.ReadBars), z nadpisaną długością, bez podwójnego liczenia starych RC_BAR.

## 5.5 Drobne w obliczaniu długości

Zaokrąglenie Math.Ceiling(raw / 25) * 25 bez tolerancji — przy współczynnikach 0,43 / 0,57 / 1,7 wynik czasem wychodzi minimalnie powyżej wielokrotności 25 i dostaje +25 mm (np. kształt 12, H12, A = 115, B = R = 920 → 650 zamiast 625). Propozycja: Math.Ceiling(raw / 25 − 1e-9) * 25.

Brak blokady długości ≤ 0 / NaN (np. kształt 21 z zerowymi wymiarami → −25 mm, kształt 11 H40 A = B = 10 → −75 mm). Propozycja: traktować jak błąd — pozycja BBS „brak długości” z komunikatem.

Stary pierścień „44” (tylko A) jest liczony wzorem kapelusza A − 2r − 4d (np. 525 mm zamiast ok. 1875). Kapelusz 44 nie ma też znacznika wersji, więc druga wtyczka nie odróżni go od starego pierścienia — warto dodać znacznik przy zapisie.

## 5.6 Propozycja funkcji: nib z otwartej linii

W GA nib jest zwykle otwartą polilinią 160 mm od krawędzi, z końcami dokładnie na obrysie (321, 458, 461-462, 525, 527, garaże). NibDetector wymaga zamkniętej polilinii, a Prepare GA (JoinLoops) łączy kawałki tylko między sobą — płyta jest liczona bez nibu. Dodatkowo w 319 JoinLoops skleja linię nibu z linią strefy pogrubienia 760 mm w zamknięty pas 600 mm, który Detect pomija, a oryginalne kawałki kasuje. U nas: automat domyka otwartą linię uskoku krawędzią obrysu (tolerancja 4 mm, tylko gdy nie ma zamkniętego nibu) w Prepare GA, RC_GENERATE i RC_SECTION — przed JoinLoops.

# 6. Uwagi inżynierskie z Holbrook (do dyskusji)

Automatyczne zbrojenie 10 płyt (526, 524, 523, 518-519, 525, 527, 458, 461-462, 322, 321) dało łącznie 18 786 kg wobec 18 021 kg z Plot Sign Off (+4,2%). Osiem płyt mieści się w ±3,4%. Odstają płyty z nibem zawiniętym na kilka krawędzi:

| Płyta | Masa BBS [kg] | Sign Off [t] | Różnica | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 (L + nib, 3 krawędzie) | 2143 | 1.629 | +31,5% | 18 rozkładów T2 przy nibie, UB 01/02/03, T IN NIB |
| 525 (nib, 2 krawędzie) | 2082 | 1.800 | +15,6% | jw.; mapy dolne bez stref ADD |
| 461-462 (300 mm) | 2243 | 2.199 | +2,0% |  |
| 526 (prostokąt) | 1681 | 1.740 | −3,4% |  |

Czy górne pręty mogą iść ciągiem nad uskokiem zamiast dzielenia na wiele odcinków przy krótkich „zawinięciach” nibu?

UB 02 w płycie 225 mm ma kształt 13 (715-115-715), a UB 01 kształt 21; w płycie 300 mm oba są 21 — zamierzone?

Szerokość nibu: GA 160 mm, model FEM 135 mm — wtyczka bierze 160 z rysunku.

Zakotwienie ADD < 600 mm z jednej strony w 321, 322, 523, 524 i 527.

Komunikaty: „Mapa B1 strefa 1: brak As — przyjęto H10” pojawia się obok „B1 ADD … As = 786 mm2/m” (458); „Mapa T2 … przyjęto H10” przy mapach górnych, które i tak nie dają ADD.

Raport przebicia part 1: „PLOT 323: nagłówek 8 pali, w tabeli 0” (plot jest też w part 2).

# 7. Czego nie przenieśliśmy i dlaczego

9d565be (kształty z listy, kalkulator firmowy) — zostajemy przy BS 8666:2020 (pkt 2), a kolejność parametrów 46 łamie stare rysunki (pkt 1).

2523164 (ROTATE / MIRROR) i kod bc2055e (mapa klonowania) — mieliśmy już własne odpowiedniki z testami; z bc2055e wzięliśmy tylko opis do dokumentacji.

Krok gripa 50 mm (e7b600d) — zostajemy przy 5 mm.

Pełne raporty (tabele 12 288 przypadków BBS, logi testów, rysunki Holbrook z dopiskiem TEST ONLY) możemy podesłać. Rysunki: H:\Shared drives\ENGI\NA_ENGI_JOBS\B34C_DE736TQ004  - Holbrook  (319-333, 458-462, 518-545)\4.RC AUTO - TEST ONLY (NaSmartRc)\.